CG体系で１μm以下の薄い領域を計算したい場合のコードの変更点

配布版のCGでは１μmを領域判断のための微小距離としている。そのため厚さ１μm以下の領域を含む体系では領域判断エラーが発生する可能性がある。

この１μmはauxcode/cg_related.fのblock data cgtypeで

cgmnst/1.0d-4/

：

geleps/1.0d-4/

と定義している。

また、これらは、auxcommon/geom_common.fのccommon/epstbl/でコモン宣言されている。

ユーザーが1μm以下の薄い領域を評価したい場合には、

①　auxcode/cg_related.fのblock data cgtypeのcgmnst～gelepsの値を最小評価厚さの100分の1程度にする。

例　data cgmnst/1.0d-6/

：

data geleps/1.0d-6/

か

②　メーンプログラムでauxcommon/geom_common.fをincludeし、cgmnast～gelepsに

最小評価厚さの100分の1程度の値を代入する。

例cgmnst=1.0d-6

：

geleps=1.0d-6

かのどちらかを行なってください。

ただし、CGVIEWではこの値は1.0×10-6 cmに設定されている。

以上