ユーザーサンプルUCSAMPCG_EMについて

- 概要

EGS5コードで、荷電粒子の電磁場の挙動を評価するためのユーザーサンプルコードUCSAMPCG_EMを作成した。UCSAMPCG_EMでは体系をCG形式で定義し、電磁場の分布は3次元的に設定可能である。

- ファイル構成

２．１　egs5_em_toolについて

UCSAMPCG_EMでは、EGS5本体のegs5_electr.fを変更しており、変更したegs5_electr.fを含め荷電粒子の電磁場の挙動評価に必要な共通ファイルは、egs5_em_toolに格納されている。egs5_em_toolをegs5の下にコピーして使用する。

egs5 － egs5_em_tool － －　egs －egs5_electr.f

｜－　include － user_cg －－ cghead.f

｜　　　　　　　　　　　 ｜－ emfield_common.f

｜－　user_cgcode －－ calbfield.f

｜－ rd90opt.f

｜－ read_emfield.f

図2.1 egs5_em_toolの構成

２．２　ucsampcg_emについて

使用例としてucsampcg_emを整備した。実行はその他のユーザーサンプルと同様に、egs5runで行う。

ファイル説明

efvalue1.dat　　　　　　：電場の分布定義ファイル

（ucsampcg_e_field2.datから参照）

egs5run　　　　　　　　：実行シェル

egs5run.bat　　　　 　 ：DOS実行バッチファイル

mfvalue1.dat　　　　　　：磁場の分布定義ファイル

（ucsampcg_e_field2.datから参照）

run5again　　　　　　　：再実行シェル

ucsampcg_em.data　　　：CG形式での体系定義ファイル

ucsampcg_em.f　　　　 ：ユーザーサンプルプログラム

ucsampcg_em.inp　　　 ：pegsの入力データ定義ファイル

ucsampcg_em.out　　　 ：ユーザーサンプル計算結果リスト（egs5job.out）

ucsampcg_em.pic　　　　：ユーザーサンプル計算飛跡データファイル（egs5job.pic）

ucsampcg_b_field.dat　　：磁場計算のデータ定義ファイル１

ucsampcg_b_field2.dat　 ：磁場計算のデータ定義ファイル２

ucsampcg_e_field.dat　　：電場計算のデータ定義ファイル１

ucsampcg_e_field2.dat　 ：電場計算のデータ定義ファイル２

- データ設定について

  - 電場データ設定方法について

電場の計算を行うかは、ucsanpcg_em.fの中のiopt_electric_flagで指定し、磁場の計算を行うかは、ucsanpcg_em.fの中のiopt_electric_flagで指定する。また、領域毎の電磁場設定か、ポイント毎の電磁場設定かの判断には、電場についてはiopt_electric_flagを、磁場についてはiopt_magnetic_flagを使用している。同時に使用する電場分布定義ファイル名はfile__electricで、磁場分布定義ファイル名はfile__magneticで指定する。

なお、iopt_electric_flagが0では電場を使用しない計算を、iopt_magnetic_flagが０では磁場を使用しない計算を行う。

ucsampcg_em.fのこの部分を以下に示す。

!     -----------------------------

!     Set flags to specify EM field

!     -----------------------------

!     iopt_electric_flag=0 Electric field is not treated

!                       =1 Electric field is specified for regions

!                       =2 Electric field is specified for points

!     file__electric    :  Setting a electric field definded file name

!     iopt_magnetic_flag=0 Magnetic field is not treated

!                       =1 Magnetic field is specified for regions

!                       =2 Magnetic field is specified for points

!     file__magnetic    :  Setting a magnetic field definded file name

!

iopt_electric_flag=1

iopt_magnetic_flag=0

if(iopt_electric_flag.eq.1) then

file__electric='ucsampcg_e_field.dat'

elseif(iopt_electric_flag.eq.2) then

file__electric='ucsampcg_e_field2.dat'

else

file__electric=' '

endif

!

if(iopt_magnetic_flag.eq.1) then

file__magnetic='ucsampcg_b_field.dat'

elseif(iopt_magnetic_flag.eq.2) then

file__magnetic='ucsampcg_b_field2.dat'

else

file__magnetic=' '

endif

!

call rd90opt(iopt_electric_flag,iopt_magnetic_flag,

&             file__electric,file__magnetic)

iopt_electronic_flag=0

if(iopt_electronic_flag.eq.0) then

open(90,file='ucsampcg_e_field.dat',status='old')

call rd90opt

close(90)

else

open(90,file='ucsampcg_e_field2.dat',status='old')

call rd90opt2

close(90)

endif

  - 領域毎の電場設定について

領域毎の電場設定を行っているucsampcg_e_field.datを以下に示す。ここで、計算ステップ値は0.01を推奨する。

計算ステップ値

0.01

0.0  0.0   5.11E+4

0.0  0.0   5.11E+4

0.0  0.0   5.11E+4

領域毎の電場設定（単位はkV/m）

ｘ、ｙ、ｚの強度で設定する。

0.0  0.0   5.11E+4

0.0  0.0   5.11E+4

0.0  0.0  0.0

ポイント毎の電場設定を行っているucsampcg_e_field2.datを以下に示す。

計算ステップ値

0.01

電場の分布定義ファイル名指定

efvalue1.dat

電場の分布定義ファイルの例(efvalue1.dat)を以下に示す。

*electronic field test data for xyz unit:kV/m

*1st line; iflag_electronic_type  1:r-x, 2:r-y, 3:r-z, 4:xyz

*2nd line; x0, y0,z0 unit:cm

*3rd line; point count 1,  point count 2 , (point count 3 at xyz only)

*4th line to 5th line ( or 6th line at xyz only); point data ( r-h or x-y-z)

*last block:ELECTRONIC data (((d(i,j,n),n=1,nn),i=1,ir),j=1,ih) or

*                   ((((d(i,j,k,n),n=1,nn),i=1,ix),j=1,iy),k=1,iz)

*                   nn: vector ,2 at r-x, r-y, r-z or 3 at xyz

*

4

0.0  0.0  0.0

2    2    2

-5.0    35.0

-35.0   35.0

-10.0   10.0

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

0.0    0.0  5.11E+4

  - 磁場設定について

磁場設定は電場設定と同様である。ただし、磁場強度の単位はTである。

磁場の分布定義ファイルの例(mfvalue1.dat)を以下に示す。

*magnetic field test data for xyz unit:T

*1st line; iflag_magnetic_type  1:r-x, 2:r-y, 3:r-z, 4:xyz

*2nd line; x0, y0,z0 unit:cm

*3rd line; point count 1,  point count 2 , (point count 3 at xyz only)

*4th line to 5th line ( or 6th line at xyz only); point data ( r-h or x-y-z)

*last block:MAGNETIC data (((d(i,j,n),n=1,nn),i=1,ir),j=1,ih) or

*                   ((((d(i,j,k,n),n=1,nn),i=1,ix),j=1,iy),k=1,iz)

*                   nn: vector ,2 at r-x, r-y, r-z or 3 at xyz

*

4

0.0  0.0  0.0

2    2    2

-5.0    35.0

-35.0   35.0

-35.0   35.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

0.17   0.0    0.0

- 出力情報について

UCSAMPCG_EMでは電場により荷電粒子のエネルギーと方向が変化する様子をファイルegs5job.outのShower Results:以下に出力している。

- 参考資料

なを、参考資料として、添付されているegs研究会で使用したpptファイルを参照してください。

以上